TECHNICAL RESOLUTION REPORT  /  V1.0

视频推流稳定化与
车牌识别精度优化全过程

从“有流无画面、前端与模型互斥”到可恢复低延迟链路；
从通用 OCR 偏差到沙盘数据闭环与量化评估

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 项目 | 云边端协同智慧交通视觉感知系统 |
| --- | --- |
| 记录周期 | 2026 年 7 月 6 日—7 月 11 日 |
| 资料来源 | 本聊天排障记录、6 份工作日报、代码提交与离线评估报告 |
| 适用场景 | 沙盘演示、跨网络手机推流、本地 GPU 实时 AI 分析 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 11 日 |

摘要

本报告完整记录两个关键问题的排查与解决过程：一是手机跨网络推流虽能被 MediaMTX 接收，但前端无画面、HLS 延迟高且灰屏掉帧，进一步出现“视频可看但 AI 一直等待模型拉流”的互斥现象；二是车牌检测与 OCR 在沙盘小车、倾斜视角和低清视频下准确度不足。

视频问题最终通过“手机 SRT 上云、浏览器 WHEP/WebRTC 直读、本地 AI RTSP/TCP 独立拉流”的双通道架构解决；AI 采集进一步被隔离到可终止子进程，以一格最新帧队列、停滞看门狗和自动重建避免 OpenCV/FFmpeg 原生调用卡死整个 Flask/Socket.IO 服务。

车牌问题最终采用“车辆 YOLO → 专用车牌 YOLO → 裁剪过滤 → LPRNet OCR → 格式校验 → 30 秒时序缓存”的链路，并建立沙盘照片、视频抽帧、CCPD2019 与人工确认标签共同组成的数据闭环。专用检测器首轮沙盘验证集 mAP@0.5 达 95.5%；增强 OCR 候选方案在 38 张人工标注图片、48 块车牌上的离线复测达到车牌级 F1 80.00%、字符准确率 91.11%。

指标口径 95.5% 是车牌框检测器的 mAP@0.5，不等于完整车牌字符串识别准确率。OCR 指标来自 38 张图、48 块车牌的人工标注离线集；两个演示车牌均识别正确，只能证明目标演示样例通过，不能外推为 100% 泛化准确率。

内容导航

- 资料范围、时间线与最终结论

- 第一部分：视频推流问题的完整排查与稳定化方案

- 第二部分：车牌识别精度问题的完整数据与模型闭环

- 验收结果、运行手册与故障速查

- 附录：关键配置、代码文件与资料索引

1. 资料范围与工作时间线

本文不是事后猜测，而是对连续六天日报、聊天中的实时日志、最终代码和评估 CSV 的交叉整理。日报提供阶段目标与当日问题，聊天记录补全配置试错和现场现象，代码与测试结果用于确认最终落地状态。

| 日期 | 阶段 | 关键工作与结论 |
| --- | --- | --- |
| 7 月 6 日 | 基础能力 | 设备注册/心跳、RTMP、四类 AI 模块与前端 Mock 骨架；处理 CUDA 与 ByteTrack 兼容问题。 |
| 7 月 7 日 | 首次实流 | 平板 RTMP 接入 MediaMTX；暴露跨网络端口、码率、模糊车牌和沙盘域差异。 |
| 7 月 8 日 | 车牌重构 | 确定车辆 YOLO→车牌 YOLO→LPRNet；制作沙盘检测集并转换 3 万张 CCPD 检测样本。 |
| 7 月 9 日 | 跨楼层演示 | 从 frp 暴露 RTMP/HLS 转向手机 SRT 上云；浏览器 WHEP、AI RTSP，本地仅穿透前后端。 |
| 7 月 10 日 | 前端与异常检测 | 清理假数据、补等待状态；车牌仍需从离线链路稳定接入主视频。 |
| 7 月 11 日 | 稳定化收口 | 解耦读流/推理、自动重连、OCR 数据工具、子进程采集与端口 5001 统一；完成全场景回归。 |

2. 最终结论一览

| 对象 | 最终方案 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 视频入口 | Larix SRT Caller → 腾讯云 MediaMTX :8890 | H.264 Baseline，720p/30 fps，关键帧 2 s，视频优先 |
| 前端播放 | WHEP/WebRTC :8889 + ICE :8189 | 低延迟主链路；HLS :8888/mpegts 只作回退 |
| AI 拉流 | RTSP/TCP :8554 → 本地端口 5001 | 独立采集子进程、一格队列、8 s 看门狗、6 s 失败宽限 |
| 车牌检测 | sandbox_plate_best.pt | Precision 92.1%，Recall 95.9%，mAP@0.5 95.5% |
| 车牌 OCR | sandbox_lprnet_best.pth | 目标车牌通过；离线增强候选 F1 80.00%、字符 91.11% |
| 运行状态 | 前端、后端、推流和模型可并行 | 断流/重推自动恢复，模型异常不再拖死 Web 服务 |

第一部分  视频推流问题解决全过程

3. 初始目标与连续出现的现象

初始目标是让异地手机拍摄沙盘画面，经公网进入云端，再由本地电脑运行全部视觉模型，并让浏览器同时显示视频与 AI 叠加结果。现场问题并非单点故障，而是网络、编码、转封装、浏览器播放和本地原生读流叠加造成的故障链。

MediaMTX 日志显示 SRT/RTMP 已 publishing，但网页没有画面，或打开后数秒灰屏、掉帧、需要刷新。

HLS 能偶发播放，但延迟约 5—6 秒，无法满足沙盘实时演示。

WebRTC 日志显示 peer connection established、is reading from path，前端仍可能黑屏或会话很快关闭。

视频一出现，所有模型长期停在“等待模型拉流”；模型短暂运行几分钟后又只剩视频。

手机停止再推后，新的 OpenCV 可以读取 RTSP，但旧后端对象无法恢复，甚至 Flask 健康接口与设备心跳一起冻结。

4. 第一阶段：配置与网络基础排查

4.1 YAML 重复键导致 MediaMTX 无法启动

云端配置中同时出现两行 webrtcLocalTCPAddress，一行为 :8189，另一行为空字符串。MediaMTX v1.19.2 的 YAML 解析器直接报 mapping key already defined，因此服务没有真正启动。删除重复键，只保留实际监听地址后恢复启动。

webrtcLocalUDPAddress: :8189 webrtcLocalTCPAddress: :8189

判断方法 只有看到 RTSP、RTMP、HLS、WebRTC、SRT 各监听器都出现 started 日志，才能继续检查推流；YAML 解析报错时，前端、frpc 和模型均无意义。

4.2 端口、路径与进程存活

早期方案把 RTMP/HLS 也经 frp 转发，增加了端口、防火墙、进程前台退出和访问路径不一致的变量。后续将媒体服务直接放到腾讯云公网，仅保留 frp 转发本地前端与 API。MediaMTX 和 frps 使用 systemd 服务，避免 SSH 断开后前台进程退出。

| 端口 | 协议 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8890/UDP | SRT | Larix 上行入口 | 云安全组与系统防火墙放行 |
| 8554/TCP | RTSP | 本地 AI 拉流 | 强制 TCP，降低 UDP 丢包影响 |
| 8889/TCP | WHEP | 浏览器 WebRTC 信令/HTTP | 前端主播放地址 |
| 8189/UDP+TCP | ICE | WebRTC 媒体候选 | 两种协议都放行 |
| 8888/TCP | HLS | 回退播放 | mpegts，接受较高延迟 |
| 5001/TCP | 本地 API | Flask/Socket.IO/AI | frpc 与前端统一为 5001 |
| 5173/TCP | 本地前端 | Vite | 通过 frp 暴露为演示网页 |

5. 第二阶段：编码与封装不兼容

5.1 CameraFi 的典型错误

CameraFi 推 SRT 时，MediaMTX 曾出现 unable to extract DTS: too many reordered frames (15)，说明 H.264 中存在较多重排序帧/B 帧，HLS 转封装难以稳定提取 DTS；同时出现 received data from undeclared track with PID 257 和 skipping track 2 (unsupported codec)，表明 MPEG-TS 中存在未声明或不支持的音频/附加轨。媒体路径虽然 online，播放器拿到的分片仍可能无法持续解码。

根因 “stream is available and online”只证明 MediaMTX 收到了一个发布者，不代表视频时间戳、关键帧和轨道声明满足浏览器/HLS 解码要求。

5.2 更换 Larix 并固定编码约束

更换 Larix Broadcaster 后，采用 SRT Caller 模式，把流 ID 与服务器地址分开填写，并将编码固定为浏览器和 MediaMTX 更容易兼容的 H.264 Baseline。关闭自适应码率与 HDR，优先视频轨，防止音频 PID 再次干扰。

| 设置项 | 最终值 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| URL | srt://106.54.10.11:8890 | 公网 SRT 入口 |
| SRT sender mode | Caller | 手机主动连接云端 |
| streamid | publish:live/mobile_001 | 发布到 live/mobile_001 |
| Mode | Video only | 避免音频轨兼容问题 |
| Resolution / FPS | 1280×720 / 30 fps | 沙盘清晰度与算力折中 |
| Format / Profile | H.264 / Baseline | 减少 B 帧与重排序 |
| Keyframe | 2 sec | 便于新播放端快速起播 |
| Bitrate | 约 2 Mbps 起步 | 网络稳定时可提高到 4 Mbps |
| Adaptive bitrate | Off | 演示时避免码率频繁振荡 |
| Latency | 200 ms | SRT 重传缓冲 |
| Orientation | Landscape | 横向拍摄沙盘 |

6. 第三阶段：播放链路从 HLS 转向 WebRTC

HLS lowLatency 模式在该上游编码下仍不稳定，改为 mpegts 后兼容性提高，但端到端延迟依然约 5—6 秒。最终前端以 WHEP/WebRTC 为主，直接从云 MediaMTX 读取；HLS 只在 WebRTC 不可用时回退。这样前端视频与 AI 处理不再串联：即使模型重启，浏览器仍可立即看到原始画面。

# 前端主播放 http://106.54.10.11:8889/live/mobile_001/whep # HLS 回退 http://106.54.10.11:8888/live/mobile_001/index.m3u8 # 本地 AI 拉流 rtsp://106.54.10.11:8554/live/mobile_001

7. 第四阶段：为什么有视频却没有任何模型

7.1 表面现象

后端曾正常处理到数千帧，手机断流或重新发布后，浏览器通过 WebRTC 很快恢复，但 AI 一直等待拉流。单独新建一个 OpenCV VideoCapture 又能读取同一 RTSP 地址，因此云端流、网络和模型权重本身都不是主因。

7.2 真正根因：旧 OpenCV/FFmpeg 句柄卡死

旧后端中的 cap.read() 进入 FFmpeg 原生阻塞后，Python 线程无法可靠中断；另一线程调用 cap.release() 还可能触发 FFmpeg 断言或死锁。由于读流、Flask、Socket.IO、心跳和模型都在同一进程，原生调用卡死会表现为“视频还有、所有模型消失、API 也无响应”。

关键证据 新进程能读 RTSP、旧进程不能恢复；强行释放旧句柄时 Web 服务冻结。由此定位为采集对象生命周期问题，而非 MediaMTX 无流或 GPU 模型加载失败。

8. 最终代码修复：采集子进程 + 最新帧队列

新增 rtsp_capture_worker.py，让 OpenCV/FFmpeg 只存在于轻量子进程。子进程按“固定头 + 原始 BGR 字节”写 stdout；主服务读取帧后只保留一格队列中的最新值。推理速度低于采集速度时直接覆盖旧帧，不形成累计延迟。

- 主进程启动采集子进程，RTSP 强制使用 TCP，并传入打开/读取超时。

- 子进程持续读取并输出帧；失败次数与持续时间同时达到阈值才退出，避免关键帧间歇被误判为断流。

- 主进程的 reader 线程校验帧头、宽高、通道数与最大字节数，更新一格 latest_frame 队列。

- 看门狗若 8 秒未收到新帧，终止并在必要时 kill 子进程，然后自动重建连接。

- 每帧模型异常只记录并跳过，不再结束视频处理循环；设备重注册时清理 tracker 与车牌缓存。

- 前端场景切换同步给后端，Socket.IO request_devices 补齐回调参数，边缘端 heartbeat 404 后重新注册。

ITS_FRAME_SKIP=3 ITS_CAPTURE_FRAME_SKIP=2 ITS_PLATE_RECOGNITION_SKIP=2 ITS_OVERLAY_PUSH_SKIP=1 ITS_ENABLE_FP16=true OPENCV_FFMPEG_CAPTURE_OPTIONS=rtsp_transport;tcp ITS_STREAM_STALL_TIMEOUT=8 ITS_STREAM_FAILURE_GRACE=6 ITS_PORT=5001

这种隔离方式的核心价值不是“多开一个进程”，而是获得可控的故障边界：即使 FFmpeg 永久卡在 native read，父进程仍能响应 API、心跳和 Socket.IO，并可直接杀掉故障子进程。

9. MediaMTX 最终配置要点

rtspAddress: :8554 rtmpAddress: :1935 srtAddress: :8890 hlsAddress: :8888 hlsVariant: mpegts hlsSegmentCount: 5 hlsSegmentDuration: 1s hlsPartDuration: 200ms webrtcAddress: :8889 webrtcAdditionalHosts: [106.54.10.11] webrtcLocalUDPAddress: :8189 webrtcLocalTCPAddress: :8189 paths: all:

版本提示 v1.19.2 对 publishUser/readUser 等旧认证字段只给出 deprecated warning，不会阻止服务启动；后续应迁移到 authInternalUsers，并轮换 frp token。

10. 视频链路验收结果

| 项目 | 观察结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 持续运行 | 约 3 分钟内处理帧数 300→396→489→591→675→750 | 通过；设备/流健康值保持 1/1 |
| 推理耗时 | 多数帧约 15—60 ms；示例车辆 23 ms、车牌 20 ms、总计 44 ms | 满足沙盘实时演示 |
| 五场景切换 | 车辆、车牌、交通密度、违停、道路异常 | 均有对应事件或叠加结果 |
| 强杀采集子进程 | 健康接口 8/8 成功，帧数 1272→1296 | 父服务未冻结，子进程自动重建 |
| 手机停止后重推 | 日志出现“视频流已重连”，帧数持续递增至 2000+、4000+ | 通过断流恢复测试 |
| 构建与测试 | py_compile、5 个异常检测单测、Vite 2225 模块构建 | 全部通过 |

第二部分  车牌识别精度优化全过程

图 2  车牌识别最终处理链路与数据闭环

11. 初始准确度低的原因

| 层面 | 发现的问题 | 直接后果 |
| --- | --- | --- |
| 检测定位 | 仅按车辆下半部裁剪，车牌位置和比例变化大 | OCR 输入常包含车身、路面或裁掉字符 |
| 领域差异 | 通用车辆/车牌数据以真实道路为主，沙盘车牌字体、尺寸、材质不同 | 模型能找车，但难以稳定找小车牌 |
| 成像质量 | 手机远拍、运动模糊、压缩、倾斜、反光 | 车牌高度不足 30 px 时字符不可分 |
| OCR 域差异 | 原始 LPRNet 未针对京E4682Y、京B6789T及沙盘字形微调 | 易漏字符、添字符或错省份 |
| 评估缺失 | 早期只看单张输出，没有固定人工标签集 | 无法量化改动是否真正提升 |
| 时序抖动 | 逐帧独立识别，偶发正确结果下一帧消失 | 前端车牌框闪烁、结果不稳定 |

12. 架构重构：先检测，再识别

7 月 8 日确定将原来的车辆下半部启发式裁剪改为两级检测。车辆 YOLO 用于交通场景中的车辆检测与跟踪；独立车牌 YOLO 直接在整帧寻找小车牌，得到精确 bbox 后再交给 LPRNet。车牌检测和字符串识别从此可分别训练、分别评估。

摄像头/文件帧 → 车辆 YOLO（车辆事件、跟踪、掩膜） → 车牌 YOLO（专用 bbox，conf=0.20） → 裁剪与质量过滤 → LPRNet（94×24，CTC 解码） → 格式归一化与合法性校验 → 空间匹配 + 30 秒时序缓存 → 车牌事件 / 视频叠加 / 车辆关联

13. 数据闭环：沙盘、CCPD 与人工确认

13.1 沙盘检测数据

首批沙盘数据按 train/val 划分：训练图 354 张，其中 186 张有标注、共 260 个车牌框；验证图 87 张，其中 34 张有标注、共 49 个车牌框。训练清单只引用有标注图片，避免未标注但实际含车牌的图片被 YOLO 当作负样本。

13.2 CCPD2019 开源数据

CCPD2019 解压于 D:\大二下小学期\CCPD2019\CCPD2019。convert_ccpd_to_yolo.py 从文件名解析四点坐标/边界框并转换了 30,000 张检测样本；prepare_ccpd_ocr_dataset.py 同时解析车牌字符串并裁剪 OCR 图片，形成约 5,000 个文件规模的本地 OCR 抽样集。CCPD 用于补足真实光照、角度和背景，但不能替代沙盘数据，因为沙盘字体与拍摄尺度仍有显著差异。

13.3 沙盘照片与视频抽帧

照片统一放入 data/plate_debug，视频放入 data/plate_debug_videos。extract_plate_video_frames.py 按 3 fps 抽帧，用拉普拉斯方差阈值 45 剔除模糊帧，再以 dHash 距离 7 去重，避免连续视频产生大量几乎相同的训练样本。

13.4 人工确认与防止写死

演示视频中的两个目标车牌由人工确认：京E4682Y、京B6789T。系统没有在业务代码中按这两个字符串写死结果；它们只作为监督标签进入数据准备和评估。prepare_confirmed_plate_crops.py 用编辑距离筛选候选裁剪，若两个标签距离相同或距离超过 3 则拒绝，且按视频源分组划分验证集，降低相邻帧泄漏。

原则 人工确认的作用是建立 ground truth，不是覆盖模型输出。上线仍执行真实的车牌检测、OCR、格式校验和时序共识。

14. 专用车牌检测器训练

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 初始化权重 | 沙盘车辆检测模型 |
| 训练轮数 | 80 epochs |
| 输入尺寸 | imgsz=960 |
| 批大小 / 设备 | batch=8 / RTX 4060 Laptop GPU |
| Precision | 0.921 |
| Recall | 0.959 |
| mAP@0.5 | 0.955 |
| mAP@0.5:0.95 | 0.574 |
| 部署权重 | cloud/ai_models/plate_detection/sandbox_plate_best.pt |

mAP@0.5 很高说明沙盘验证集上的车牌框定位基本可用；mAP@0.5:0.95 较低说明严格 IoU 下框仍不够精确，这会直接影响 OCR 裁剪边界，因此运行时还加入裁剪过滤与蓝色区域收紧。

15. OCR 处理与训练增强

15.1 运行时预处理与合法性过滤

crop_plate_image 对 bbox 做边界裁剪，空框和越界框直接拒绝。

is_ocr_candidate_crop 要求最小高度 30 px、宽高比至少 1.0，先挡住明显的竖框和极小框。

输入统一缩放到 94×24，按 (pixel−127.5)×0.0078125 归一化，使用 CTC 贪心解码去 blank 与重复字符。

首次结果不满足格式时，从 HSV 蓝色背景提取最大区域并收紧裁剪，再执行一次 OCR。

normalize_plate_number 去空格、连字符并转大写；is_valid_plate_number 校验 7/8 位、首位省份、第二位字母及尾部字符集合。

15.2 微调策略

train_sandbox_lprnet.py 混合 CCPD 与沙盘 OCR 数据，使用 WeightedRandomSampler 将稀缺沙盘样本权重提高到 12，每轮抽样 1,200 个样本，并加入亮度、模糊等增强。脚本支持冻结 BatchNorm/主干、记录整牌完全匹配率与字符准确率，并只保存验证指标更优的兼容 checkpoint。运行时优先加载 sandbox_lprnet_best.pth，失败才回退 Final_LPRNet_model.pth。

15.3 时序稳定与车辆关联

合法 OCR 结果保存 30 秒，每台设备最多 50 条。后续帧未识别时，按车牌框 IoU（权重 0.7）、中心距离（权重 0.3）和时间衰减进行候选投票；OCR 间隔帧复用上一批车牌框，防止叠加层闪烁。车牌再与 tracked vehicle 进行空间重叠匹配，用于车辆记录中的 plate_number 字段。

16. 离线评估结果与正确解读

人工标注文件 data/plate_debug_labels.csv 含 38 张图片、48 块期望车牌。evaluate_plate_accuracy.py 以多车牌集合完全相等计算图像准确率，以精确字符串匹配计算车牌级 Precision/Recall/F1，并用 Levenshtein 距离计算字符准确率。

| 方案 | 图像全匹配 | 精确率 | 车牌 F1 | 字符准确率 | 错误图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线/更新前报告 | 20/38 = 52.63% | 28/48 = 58.33% | 58.33% | 89.58% | 18 |
| 增强候选报告 | 28/38 = 73.68% | 38/47 = 80.85% | 80.00% | 91.11% | 10 |
| 提升 | +21.05 个百分点 | +22.52 个百分点 | +21.67 个百分点 | +1.53 个百分点 | −8 |

增强候选报告的车牌级 Recall 为 38/48 = 79.17%。在同时包含京E4682Y和京B6789T的目标样例中，两块车牌均精确输出；但 38 张图片中仍有 10 张未达到整图完全匹配，说明省份字符、漏字符、额外字符和小目标裁剪仍是主要误差来源。

能否说准确率 100%？ 不能。可以说“两个指定沙盘演示车牌在当前离线样例中均通过”，以及“人工标注离线集上的图像全匹配率 73.68%、车牌级 F1 80.00%”。后续增加不同距离、角度、光照的独立测试集后，才能给出更可靠的泛化准确率。

17. 实时主链路集成与性能控制

车牌检测/OCR 只在 vehicle_detection 与 plate_recognition 场景运行；采集端每 2 帧向父进程发送一次，通用分析每 3 帧执行一次，车牌 OCR 每 2 个已分析帧执行一次，叠加结果每帧可推送。车辆和车牌检测均启用 CUDA/FP16，车辆阈值 0.50、车牌阈值 0.20。这样既保留小车牌召回率，又避免 OCR 抢占所有 GPU 时间。

现场拍摄建议 手机横向、后置主摄，车牌尽量达到 30 px 以上高度；避免数码变焦与强反光；稳定支架，720p 至少 2 Mbps，网络允许时提高到 4 Mbps。比盲目继续加训练轮数更能直接提升现场识别。

第三部分  运行、验收与故障速查

18. 标准启动顺序

- 云端确认 its-mediamtx.service 与 its-frps.service 为 active；安全组已开放 8890/UDP、8554/TCP、8889/TCP、8189/UDP+TCP、8888/TCP。

- 本地启动主后端，确认监听 5001，日志显示车辆、车牌模型加载成功。

- 本地启动前端 5173，再启动 frpc；确认前端/API 的穿透目标均不是旧端口 5000。

- 启动 edge_member_a，注册 mobile_001；若心跳返回 404，客户端应自动重新注册。

- Larix 开始 SRT 推流，观察云端出现 path live/mobile_001 stream is available and online。

- 打开网页，先确认 WebRTC 视频出现，再观察后端 RTSP 拉流成功与 processed_frames 递增。

- 依次切换车辆、车牌、交通密度、违停、道路异常场景，确认前端场景与后端 active_scene 一致。

19. 三层验收法

| 层级 | 通过条件 | 失败时优先检查 |
| --- | --- | --- |
| 层 1：云端收流 | MediaMTX 日志出现 SRT publishing，path online | 排除手机、SRT 端口、streamid |
| 层 2：前端播放 | WebRTC is reading，网页能连续播放 | 排除 WHEP/ICE/浏览器；HLS 只辅助诊断 |
| 层 3：AI 处理 | RTSP is reading，processed_frames 持续增长，Socket.IO 有事件 | 排除本地 RTSP、采集子进程、模型与端口 |

20. 故障速查表

| 现象/日志 | 最可能原因 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| mapping key already defined | YAML 同名键重复 | 删除重复 webrtcLocalTCPAddress，再启动 |
| no stream is available | 手机未推、streamid/path 不一致 | 确认 publish:live/mobile_001 与云端在线日志 |
| too many reordered frames | 编码存在 B 帧/DTS 重排 | Larix + H.264 Baseline + 2 s GOP |
| undeclared track PID 257 | 音频/附加轨声明不兼容 | Mode=Video only，关闭不必要音频 |
| WebRTC connected 但黑屏 | ICE 8189 未通或解码起始关键帧不足 | 放行 UDP/TCP 8189，等下一个关键帧/检查 Baseline |
| HLS 能播但延迟 5—6 s | 分片机制的固有缓存 | 改用 WHEP；HLS 保留 mpegts 回退 |
| 视频有，AI 一直等待 | 本地端口错、RTSP 旧句柄卡死 | 统一 5001；查采集子进程和 processed_frames |
| 重推后模型不恢复 | 旧 FFmpeg native read 阻塞 | 确认 worker 看门狗重建；不要在主进程直接 cap.release |
| 前端事件消失 | Socket.IO 未连或场景未同步 | 检查 WS/polling、request_devices 回调和 active_scene |
| 车牌框有但号码空 | 裁剪过小/格式校验未通过 | 靠近拍摄、提高码率、查看 crop 与 OCR 错例报告 |
| 多一位或漏一位 | 边界含车身/字符太小/域差异 | 蓝色区域收紧、补同角度样本、重新评估 |

21. 后续完善建议

建立与训练集完全隔离的沙盘验收集，覆盖 1 m/2 m/3 m、正视/左右 20°、明暗光照和运动状态；目标至少 200 块车牌。

将 OCR 评估扩展为按车牌、字符位置、省份字符和拍摄条件分组，避免总分掩盖首字符问题。

继续补真实沙盘视频，但按源视频分组切分，严禁相邻帧同时进入训练与验证。

将 MediaMTX 旧认证字段迁移到 authInternalUsers，轮换 frp token，并为公网服务启用最小权限。

采集子进程、模型耗时、重连次数、最后收帧时间接入健康接口和前端诊断面板。

演示前执行 10 分钟 soak test：至少两次手机停推/重推、五场景轮换、浏览器刷新和采集子进程故障注入。

22. 最终交付状态

截至 2026 年 7 月 11 日，视频链路已从不稳定的 RTMP/frp/HLS 组合收敛为 SRT 上云、WebRTC 直看、RTSP 本地 AI 的双通道方案；OpenCV 拉流已具有进程级故障隔离和自动恢复能力。车牌识别已完成专用检测器、沙盘/CCPD 数据准备、人工标签评估、OCR 微调权重与主视频链路集成。相关修复以提交 59f0c3c（fix: stabilize live AI stream processing）推送至 dev 分支，CI 通过。

附录 A  关键文件索引

| 模块 | 文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 视频采集隔离 | cloud/stream_receiver/rtsp_capture_worker.py | OpenCV/FFmpeg 子进程、原始帧协议、读流超时 |
| 实时推理主循环 | cloud/stream_receiver/video_processor.py | 最新帧队列、看门狗、模型调度、车牌缓存 |
| 云媒体配置 | deploy/mediamtx/cloud-mediamtx.yml | SRT/RTSP/HLS/WebRTC/ICE |
| 云服务常驻 | deploy/mediamtx/its-mediamtx.service | MediaMTX systemd 单元 |
| frp 常驻 | deploy/frp/its-frps.service | frps systemd 单元 |
| 车牌 OCR | cloud/ai_models/plate_recognition/plate_recognizer.py | 裁剪、过滤、CTC、蓝区重试、格式校验 |
| 批量调试 | tools/debug_plate_batch.py | 检测框、crop、OCR、annotated、report.csv |
| 精度评估 | tools/evaluate_plate_accuracy.py | 图像/车牌/字符三级指标 |
| CCPD OCR | tools/prepare_ccpd_ocr_dataset.py | 解析文件名、裁剪、标签清单 |
| 视频抽帧 | tools/extract_plate_video_frames.py | 3 fps、清晰度过滤、dHash 去重 |
| 人工确认 crop | tools/prepare_confirmed_plate_crops.py | 编辑距离、歧义拒绝、源分组切分 |
| OCR 微调 | tools/train_sandbox_lprnet.py | 混合采样、增强、验证与最佳权重 |

附录 B  日报资料索引

| 资料 | 用于本文的主要事实 |
| --- | --- |
| 7.6工作日报.docx | 设备管理、RTMP、四类 AI、CUDA 与 ByteTrack 基础问题 |
| 7.7工作日报.docx | 首次真实推流、网络/码率、域差异与沙盘识别问题 |
| 7.8工作日报.docx | 车牌两级架构、沙盘数据统计、检测训练与 CCPD 转换 |
| 7.9工作日报.docx | 跨楼层架构、frp/防火墙、SRT/WHEP/RTSP 最终方向 |
| 7.10工作日报.docx | 前端真实状态、异常检测、车牌主链路待集成项 |
| 7.11工作日报.docx | 低延迟、重连、Socket.IO、OCR 工具、测试与安全收口 |

附录 C  指标定义

| 指标 | 定义与使用边界 |
| --- | --- |
| mAP@0.5 | 检测框 IoU≥0.5 下，各置信度阈值 Precision-Recall 曲线面积的类别平均；本文只有车牌一类。 |
| 图像全匹配率 | 一张图中预测车牌多重集合与人工期望集合完全相等；漏一块、多一块或错一字符均判错。 |
| 车牌级 Precision | 精确字符串匹配数 ÷ 所有预测车牌数。 |
| 车牌级 Recall | 精确字符串匹配数 ÷ 所有人工期望车牌数。 |
| 车牌级 F1 | Precision 与 Recall 的调和平均。 |
| 字符准确率 | 按 Levenshtein 编辑距离折算，反映整体接近程度，但不能替代整牌精确匹配。 |